当前步骤状态：仍在等待工控机（Win7）的 MAC 地址。

请按之前的指引：

- Win + R → cmd

- 输入 ipconfig /all

- 找到有线网卡的 "物理地址"（如 00-11-22-33-44-55）

MAC 地址已获取：

表格

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 有线网卡 | Realtek PCIe FE Family Controller |
| MAC 地址 | 00-E0-4C-73-5C-D8 |
| 当前 IPv4 | 192.168.2.106 |

⚠️ 注意：实际获取到的 IP 是 192.168.2.106，你表格里写的是 192.168.2.105。如果是 DHCP 动态分配，建议后续在路由器里给这个 MAC 地址绑定固定 IP，避免 WOL 后 IP 变化导致 worker.py 连接失败。

下一步：检查网卡驱动的 WOL 设置

请在工控机（Win7）上操作：

- 右键计算机 → 管理 → 设备管理器

- 展开 网络适配器

- 找到 Realtek PCIe FE Family Controller，右键 → 属性

"关机 网络唤醒" = 开启 ✓，已确认。

从图5还看到列表里有 "魔术包唤醒"（即 Wake on Magic Packet），这是关键项。

当前步骤：确认"魔术包唤醒"值 + 检查电源管理

请继续操作：

- 在 高级 标签页中，点击选中 "魔术包唤醒"

- 确认右侧"值"是否为 "开启"

- 如果显示"关闭"，改为"开启"

- 然后切换到 电源管理 标签页

- 确认以下两项都已勾选：

  - ☑ 允许计算机关闭此设备以节约电源

  - ☑ 允许此设备唤醒计算机

网卡驱动设置全部正确：

表格

| 设置项 | 状态 |
| --- | --- |
| 魔术包唤醒 | ✅ 开启 |
| 关机 网络唤醒 | ✅ 开启 |
| 允许此设备唤醒计算机 | ✅ 已勾选 |
| 允许计算机关闭此设备以节约电源 | ✅ 已勾选 |

请点击 确定 保存网卡设置。

下一步：检查 BIOS 中的 WOL 设置

请重启工控机，在开机时按对应按键进入 BIOS（Win7 时代常见按键：Del、F2、F10、F12，不同主板不同，开机画面底部通常会提示）。

进入 BIOS 后，在以下菜单中查找 WOL 相关选项（名称因主板而异）：

BIOS 检查结果：这个 AMI BIOS 里没有显式的 Wake on LAN 开关。

这是 2010 年左右的笔记本 BIOS（Hasee），菜单精简，没有 Power 或 APM 子项来单独控制 WOL。对于这类老机器，WOL 通常由网卡驱动 + Windows 电源管理全权控制，BIOS 层面默认放行——你前面网卡驱动里的设置已经覆盖了。

下一步：验证关机后网卡是否仍在监听（关键！）

请操作：

- 正常关机（开始菜单 → 关机）

- 关机完成后，观察工控机网线接口的指示灯

- 确认：灯是否仍在闪烁或常亮？

表格

| 现象 | 结论 |
| --- | --- |
| 灯闪/常亮 | ✅ 网卡在监听，WOL 硬件条件满足 |
| 灯完全熄灭 | ❌ 网卡断电，需要排查电源管理或 BIOS 默认行为 |

大部分有，尤其是 2010 年代的机器，但不一定。

关于这台 Hasee 笔记本：

从 BIOS 照片看是 2010 年左右的 AMI Aptio 方案，那个年代神舟/同方模具的笔记本网口通常带两个指示灯（一黄一绿，或一橙一绿），分别表示：

- 连接状态（常亮/闪烁）

- 数据传输（闪烁）

但部分低端型号或简化模具确实没有网口灯，或者灯在接口内部侧面，角度不对看不到。

如果看不到灯，用替代方法验证网卡是否在监听：

在工控机关机后，从宿主机（Win10，192.168.2.108）打开命令提示符，执行：

cmd

arp -a

看列表里有没有 192.168.2.106（工控机 IP）对应的 00-e0-4c-73-5c-d8。如果有，说明网卡还在二层网络里"活着"，WOL 大概率能工作。

从 arp -a 结果看，192.168.2.106 不在缓存里，说明工控机大概率已关机（或网络不通）。但有个关键问题必须先明确：

⚠️ 网络架构限制：WOL 必须在宿主机上执行

WOL 魔术包是二层广播包（UDP 广播到子网），虚拟机（NAT 模式）发出的广播包不会被 VirtualBox 转发到 192.168.2.x 网段。所以 wol_sender.py 必须运行在宿主机（Win10，192.168.2.108）上，而不是虚拟机里。

当前步骤：在宿主机上配置并测试 WOL 发送

请确认工控机已关机，然后在宿主机上操作：

- 打开命令提示符，安装 wakeonlan：

plain

pip install wakeonlan

下一步：创建并执行 wol_sender.py

请在宿主机上操作：

- 打开记事本，粘贴以下内容：

Python

from wakeonlan import send_magic_packet

# 工控机有线网卡 MAC

MAC = '00:E0:4C:73:5C:D8'

# 发送到子网广播地址

send_magic_packet(MAC, ip_address='192.168.2.255', port=9)

print(f'魔术包已发送至 {MAC}')

- 保存为 C:\Users\dai\wol_sender.py（注意保存时"保存类型"选"所有文件"，编码选 UTF-8）

- 回到命令提示符，执行：

plain

python C:\Users\dai\wol_sender.py

- 观察工控机是否自动开机

魔术包已发送，命令执行成功。

笔记本（尤其是 Win7 + Realtek 老网卡）修改 WOL 高级设置后，必须重启一次系统才能让网卡固件真正写入配置。

当前步骤：重启工控机 → 完全关机 → 再测试

请操作：

- 重启工控机（正常开机一次）

- 开机后确认网卡设置仍然保持：

  - 设备管理器 → Realtek → 高级 → 关机网络唤醒 = 开启

  - 魔术包唤醒 = 开启

  - 电源管理 → 允许此设备唤醒计算机 = 勾选

- 确认无误后，开始菜单 → 关机（必须是"关机"，不是"睡眠"或"休眠"）

- 等工控机完全断电、屏幕黑掉、风扇停转

- 回到宿主机，再次执行：

plain

python C:\Users\dai\wol_sender.py

观察工控机是否开机。

如果还是没反应，下一步排查：

- 换端口 7 试试（把 port=9 改成 port=7）

- 检查这台 Hasee 笔记本是否在 S5（完全关机）状态下给网卡供电（部分老笔记本 BIOS 默认关断）

如果这次还是没反应，问题大概率是这台 Hasee 老笔记本在 S5（完全关机）状态下不给网卡供电——这是很多老笔记本的硬件限制，BIOS 底层没做 S5 网卡供电设计，只支持 S3（睡眠）唤醒。结论判定

如果以上三项验证都走完：

- 网卡驱动设置正确 ✅

- 换了 port 7 和 port 9 都无效 ✅

- 关机后 ping 不通（网卡断电）✅

- BIOS 无 WOL 选项 ✅

即可判定：这台神舟笔记本的硬件不支持 S5（完全关机）网络唤醒。

下一步：转用休眠（S4）方案

请操作：

- 在工控机上，管理员身份运行 cmd，输入：

plain

powercfg /hibernate on

- 确认开始菜单出现 "休眠" 选项

- 点击 休眠

- 等工控机屏幕黑掉、风扇停（但电源指示灯可能闪烁或保持微亮）

- 回到宿主机，执行：

plain

python C:\Users\dai\wol_sender.py

"休眠后灯全灭"说明这台笔记本的休眠实际上被降级成了关机——或者它的 ACPI 实现有问题，休眠后网卡也断电了。这是老笔记本的常见毛病。

下一步：测试 S3（睡眠）唤醒

睡眠状态下内存保持供电，网卡通常仍维持监听，老笔记本的 WOL 往往只支持这一种状态。

请操作：

- 工控机开机，正常进入 Win7 桌面

- 点击 开始菜单，看有没有 "睡眠" 选项（在关机按钮右侧箭头里）

  - 如果有，直接点 睡眠

  - 如果没有，按 Win + R，输入以下命令回车进入睡眠：

plain

rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0

- 观察电源指示灯（正常睡眠应该是呼吸灯或缓慢闪烁，不是全灭）

- 回到宿主机，执行：

plain

python C:\Users\dai\wol_sender.py

结论已出：这台神舟笔记本的硬件层面完全不支持 WOL。

完整证据链

表格

| 状态 | 测试结果 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| S5 关机 | 网卡断电，ping 不通，魔术包无反应 | 不支持 |
| S4 休眠 | 菜单点击后风扇狂转重启，ACPI 实现错误 | 不支持 |
| S3 睡眠 | 呼吸灯正常，但魔术包无反应，只能电源键唤醒 | 不支持 |

网卡驱动里的"魔术包唤醒"和"关机网络唤醒"设置是软件层面的开关，但这台机器的网卡固件/主板 EC 在底层没有实现响应魔术包的逻辑——或者响应逻辑被硬编码为"只接受电源键触发"。

好思路。反过来验证能确认两个问题：

- 魔术包发送端（工控机/宿主机）有没有问题

- 宿主机台式机的硬件是否支持 WOL

当前步骤：获取宿主机（Win10 台式机）有线网卡的 MAC 地址

请在宿主机上操作：

- 按 Win + R，输入 cmd，回车

- 输入：

plain

ipconfig /all

- 找到有线网卡（如 "以太网适配器" / "Ethernet adapter"）

- 复制 "物理地址"（如 00-11-22-33-44-55）发给我

主机 MAC 地址已获取：

表格

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 有线网卡 | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| MAC 地址 | 74-56-3C-6C-C3-19 |
| 当前 IPv4 | 192.168.2.108 |

下一步：检查宿主机网卡驱动的 WOL 设置

请在宿主机上操作：

- 右键此电脑 → 管理 → 设备管理器

- 展开 网络适配器

- 找到 Realtek PCIe GbE Family Controller，右键 → 属性

- 切换到 高级 标签页

- 确认：

  - Wake on Magic Packet = Enabled

  - Shutdown Wake-On-Lan = Enabled（如有）

宿主机网卡的 WOL 当前是关闭状态！

截图里 "Wake on magic packet when syst" 的值显示 "关闭"，必须改为 "开启"。

当前步骤：开启宿主机网卡 WOL

请操作：

- 在刚才的 高级 标签页里，选中 "Wake on magic packet when syst"

- 右侧下拉框改为 "开启"

- 继续往下滚动，找到 "关机 网络唤醒"，确认也改为 "开启"

- 切换到 电源管理 标签页

- 确认勾选：

  - ☑ 允许计算机关闭此设备以节约电源

  - ☑ 允许此设备唤醒计算机

当前步骤：交叉验证——用工控机唤醒宿主机

- 宿主机（Win10） 点击 开始菜单 → 关机（完全关机，等风扇停转）

- 在 工控机（Win7） 上，打开 cmd

- 输入以下命令安装 wakeonlan：

plain

pip install wakeonlan

wakeonlan 已安装成功。

下一步：发送魔术包唤醒宿主机

请确认：

- 宿主机（Win10）已完全关机（风扇停转、屏幕黑）

- 在工控机 cmd 里执行：

plain

python -c "from wakeonlan import send_magic_packet; send_magic_packet('74:56:3C:6C:C3:19', ip_address='192.168.2.255', port=9); print('魔术包已发送')"

- 观察 宿主机 是否自动开机（屏幕亮、风扇转）

网络唤醒（WOL / Wake-on-LAN）实操总结

### 一、硬件层

表格

| 组件 | 要求 | 本次实测 |
| --- | --- | --- |
| 主板/EC | 必须在 S5（关机）或 S3（睡眠）状态下给网卡提供 3.3V 待机电源 | 神舟笔记本：S5/S4/S3 均不给网卡供电，WOL 完全失效 |
| 网卡 | 固件需支持 Magic Packet 解析，并具备触发主板开机电路的能力 | 宿主机 Realtek GbE：支持；工控机 Realtek FE：驱动层面显示支持，但固件/主板不配合 |
| BIOS/UEFI | 需有 Wake on LAN / Resume by PCI-E / AC Power Recovery 等选项（或默认开启） | 神舟 AMI BIOS：无 WOL 选项，ACPI 实现残缺 |
| 网线/接口 | 物理连接正常，关机后网口指示灯应闪烁或常亮 | 工控机：关机后灯全灭，直接证据 |
| 电源 | 台式机电源通常保留待机电路；笔记本为省电常砍掉 S5 网卡供电 | 台式机：成功；笔记本：失败 |

关键认知：WOL 不是"网线给开机信号"，而是"主板在关机后仍给网卡喂一口电，让网卡固件自己监听广播"。

### 二、软件层

表格

| 层级 | 内容 | 注意点 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Windows 7/10/11 均支持；Linux 同样支持 | Win7 的"休眠"菜单项 ACPI 实现异常，点击后可能变成重启/锁定 |
| 网卡驱动 | 设备管理器 → 网卡 → 高级 → Wake on Magic Packet = Enabled | 修改后必须重启系统才能让网卡固件真正写入配置 |
| 电源管理 | 设备管理器 → 网卡 → 电源管理 → 勾选"允许此设备唤醒计算机" | Win10 中此选项与"允许计算机关闭此设备以节约电源"联动，后者可能导致双屏互通/网络软件掉线 |
| WOL 发送工具 | wakeonlan（Python）、wol.exe、路由器内置 WOL 功能 | 协议格式固定，任何工具发的包内容都一样，不存在"更高级"的唤醒代码 |
| 网络配置 | 需向子网广播地址（如 192.168.2.255）发送 UDP 魔术包 | 虚拟机 NAT 模式无法转发广播包，WOL 发送端必须运行在物理机（宿主机）上 |

### 三、底层逻辑（协议）

plain

发送端（任意设备）

↓

构造 Magic Packet：FF FF FF FF FF FF + 16次目标MAC + 密码（可选）

↓

UDP 广播到 192.168.2.255:9（或 :7）

↓

局域网交换机泛洪到所有端口

↓

目标网卡（需 3.3V 待机供电）解析包头

↓

匹配 MAC → 触发主板开机引脚 → 整机通电

核心约束：目标网卡必须在关机后活着。死了的网卡听不见任何协议。

### 四、判断标准（实操验证流程）

Step 1：网卡驱动检查

- 设备管理器 → 网卡 → 高级 → Wake on Magic Packet = Enabled

- 关机 网络唤醒 = Enabled

- 电源管理 → 允许此设备唤醒计算机 = 勾选

Step 2：BIOS 检查

- 查找 Wake on LAN / Resume by LAN / PCI-E Wake 选项，设为 Enabled

- 无此选项的老机器，大概率不支持 S5 WOL

Step 3：关机后网卡存活验证（最关键）

- 完全关机后，观察网口指示灯：必须闪烁或常亮

- 或从另一台机器 ping 目标IP + arp -a 看 MAC 是否仍在缓存中

- 灯灭 = 网卡断电 = WOL 不可能成功，无需再折腾软件

Step 4：发送测试

- 发送端必须在物理机上执行（虚拟机 NAT 发不了广播）

- 先测试 S3（睡眠）唤醒，再测试 S4（休眠），最后测试 S5（关机）

- 睡眠都唤不醒，关机更没戏

### 五、踩过的坑

表格

| 坑 | 现象 | 根因 |
| --- | --- | --- |
| 虚拟机发不了包 | 在 VirtualBox NAT 虚拟机里执行 wol_sender.py 无反应 | NAT 不转发二层广播，WOL 魔术包到不了物理网段 |
| 驱动设置不生效 | 网卡高级设置已开启 WOL，关机后仍无反应 | 修改后未重启系统，网卡固件未重新加载配置 |
| Win7 休眠异常 | 点击"休眠"后风扇狂转，最终重启到锁定界面 | 老笔记本 AMI BIOS ACPI 对 S4 实现有缺陷，未按规范执行 |
| 电源管理联动 | 勾选"允许此设备唤醒计算机"后，双屏互通软件掉线 | Win10 中该选项依赖"允许计算机关闭此设备以节约电源"，后者导致空闲断网 |
| S5 网卡断电 | 关机后网口灯全灭，ping 不通，任何魔术包无效 | 笔记本主板为省成本，S5 状态下不给网卡留待机电源 |
| "休眠"与"睡眠"混淆 | 误以为休眠也能唤醒，实际老机器休眠≈关机 | ACPI 实现不规范，S4 状态映射错误 |
| MAC 地址混淆 | 误用无线网卡 MAC 发魔术包 | WOL 必须通过有线网卡实现，无线网卡通常不支持关机监听 |

### 六、最终结论

WOL 能不能成，80% 看硬件，20% 看设置。

- 台式机/服务器：大概率支持，按流程设置即可。

- 老笔记本/低端 OEM 模具：大概率不支持，尤其是 2010 年代低端 AMI BIOS 方案，ACPI 实现残缺，S5/S4 网卡断电是常态。

- 验证优先级：先查关机后网口灯 → 再查 BIOS → 最后折腾软件。灯不亮，一切免谈。